COMPANY NAME

Company Slogan

METALBÖRZE Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 3.

Metál Börze Fémtechnikai Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u. 3.

Horganyzott csatornarendszer tárolási feltételek

- A horganyzott csatornarendszer tárolásakor ügyelni kell, hogy az elemek ne sérüljenek, óvni kell a karcolásoktól, horpadásoktól.

- A horganyzott csatornarendszert óvni kell tárolás közben a csapadéktól és a nedvességtől.

- A kiszállított horganyzott csatornarendszer  fedett, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni, védve a hirtelen hőmérsékletváltozástól, ezzel kivédve a páralecsapódást.

- A csomagolatlan anyagot a lehető leghamarabb be kell építeni. A tárolás közben biztosítani kell az anyag védelmét az átázástól, nedvességtől, más kémiai anyag szivárgásától vagy fizikai sérülésektől.

- Az anyagot tilos tárolni, ha nedves vagy vizes.

- El kell kerülni az elemek elmozdítását egymáson.

- Nem megfelelő az a tároló hely, ahol ráléphetnek a horganyzott csatornarendszerre.

A javasolt legkisebb távolság a tárolt lemeznek a talajtól 200 mm, hogy a tároló helyiségbe kerülő víz ne tudja átáztatni a lemezt.

- A horganyzott csatornarendszer nem tárolhatók sugárzó hő vagy korrozív anyagok közelében, illetve azokkal érintkezve. A horganyzott csatornarendszer nem érintkezhetnek rézzel, vagy rézből készült, illetve rézzel bevont anyagokkal, nedves betonnal, talajjal vagy agresszív anyagokkal (sav, mész, habarcs, stb.).

- Ha a leszállított horganyzott csatornarendszer 2 héten belül nincsenek felhasználva, akkor az elemeket egymástól elválasztva kell tovább tárolni.

- A horganyzott csatornarendszert a szállítást követő 3 hónapon belül a felhasználási helyükre be kell építeni. A tárolási utasítások betartására fokozott figyelmet kell fordítani.