COMPANY NAME

Company Slogan

METALBÖRZE Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Szerelő utca 3.

METÁL BÖRZE KFT

2310 Szigetszentmiklós Szerelő u 3

Trapéz- cserepes lemez tárolási feltételek

- A trapéz- és cserepes lemezek tárolásakor ügyelni kell, hogy a lemeztáblák ne sérüljenek, óvni kell a karcolásoktól, horpadásoktól és a lemeztábla megtörésétől.

- A trapéz- és cserepes lemezt óvni kell tárolás közben a csapadéktól és a nedvességtől.

- A kiszállított lemezeket fedett, száraz és jól szellőző helyen kell tárolni, védve a hirtelen

hőmérsékletváltozástól, ezzel kivédve a páralecsapódást.

- A csomagolatlan anyagot a lehető leghamarabb be kell építeni. A tárolás közben biztosítani kell az anyag védelmét az átázástól, nedvességtől, más kémiai anyag szivárgásától vagy fizikai sérülésektől.

- Az anyagot tilos tárolni, ha nedves vagy vizes.

- El kell kerülni a lemezek elmozdítását egymáson, hogy a színes bevonaton ne jelentkezzen semmilyen karcolás.

- Nem megfelelő az a tároló hely, ahol ráléphetnek a lemezre. Ne használjon láncot, vagy fém kötelet az emeléshez. A javasolt legkisebb távolság a tárolt lemeznek a talajtól 200 mm, hogy a tároló helyiségbe kerülő víz ne tudja átáztatni a lemezt.

- Trapéz- és cserepes lemez kötegek tárolása a vízszintestől enyhén ferde pozícióban ideális, hogy az esetlegesen mégis képződő párakicsapódás cseppekben le tudjon folyni a lemezről.

- A trapéz- és cserepes lemezek nem tárolhatók sugárzó hő vagy korrozív anyagok közelében, illetve azokkal érintkezve. A trapéz- és cserepes lemezek nem érintkezhetnek rézzel, vagy rézből készült, illetve rézzel bevont anyagokkal, nedves betonnal, talajjal vagy agresszív anyagokkal (sav, mész, habarcs, stb.).

- A védőfóliával ellátott színes bevonatú trapéz- és cserepes lemezek tárolása esetén egy hónapon túl feltétlenül szükséges a védőfóliát eltávolítani.

- A trapéz- és cserepes lemez kötegek egymásra való fektetése (maximum három köteg) megengedett, de az egyes kötegek talpainak pontos egymásra való illeszkedése és a kötegsúlyok figyelembe vétele követelmény.

- Ha a leszállított lemezek 2 héten belül nincsenek felhasználva, akkor azokat egymástól elválasztva kell tovább tárolni.

- A lemezeket a szállítást követő 3 hónapon belül a felhasználási helyükre be kell építeni. A bevonat nélküli horganyzott lemeztermékek esetén a tárolási utasítások betartására fokozott figyelmet kell fordítani.